Baustoffprozess: Segmentierte Zahnkränze erleichtern den Transport und die Installation am Drehrohrofen

Schwertransport überflüssig

Bruchsal/Hannover 2024: Drehrohröfen sind die Giganten unter den Anlagen und Maschinen der Baustoffindustrie. Ebenso riesig ist der Durchmesser, die der antreibende Zahnkranz annehmen kann. Herkömmliche Zahnkränze bestehen oft aus zwei Hälften und können daher nur über kostenintensive Schwertransporte ausgeliefert bzw. mit schwerem Gerät bewegt werden. SEW-EURODRIVE geht hier mit seinen segmentierten Zahnkränzen einen anderen Weg: aus mehreren identischen Ringsegmenten bestehend, sind diese Einzelteile in gängigen Containern und mit normalen Werkzeugen handhabbar.

Grundgetriebe, Antriebsritzel und ein Zahnkranz – bei SEW-EURODRIVE bekommt der Kunde immer ein aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket, um große rotierende Anlagen wie Drehrohröfen oder Kugelmühlen z. B. in der Baustoffindustrie anzutreiben. Wie der Besucher auf HANNOVER MESSE erfahren kann, setzt das Bruchsaler Familienunternehmen hier bevorzugt ein Stirnradgetriebe seiner Industriegetriebe-Generation X.e ein. Dieses treibt das Antriebsritzel an, welches hierfür entweder direkt auf der Antriebswelle des Getriebes sitzt, oder auf einer separaten Stehlagerung platziert ist (Stehritzel). Dieses Ritzel treibt dann wiederum den eigentlichen Zahnkranz an, der auf dem Drehrohrofen installiert ist, diesen umfasst und in Drehbewegung versetzt.

Auf dem Messestand zeigt SEW-EURODRIVE hierzu beispielhaft zwei unterschiedliche Zahnkranzsegmente. Der eine Segmenttyp ist für eine Flanschanbindung konzipiert, wie sie für Kugelmühlen zum Einsatz kommt. Das andere Segment ist flexibler mit einer Federplattenbefestigung aufgebaut und damit speziell geeignet für Anlagen, die unter hohen Temperaturen betrieben werden. Über diese Federplatten können temperaturbedingte Größenänderungen des Durchmessers eines Drehrohrofens ausgeglichen werden. In der Regel handelt es sich dabei bei diesen Anlagen um horizontale Drehrohre. Zahnkränze, wie die von SEW-EURODRIVE, drehen aber auch große Türme.

Ein Zahnkranz des Antriebsspezialisten setzt sich typischerweise aus acht identischen und damit relativ kleinen Ringelementen zusammen. Dieses stark segmentierte Design hat diverse Vorteile: Statt für den Transport der Antriebslösung einen kostenintensiven und zeitraubenden Schwertransport zu organisieren zu müssen, passen die Zahnkranzsegmente von SEW-EURODRIVE in handelsübliche Container und lassen sich so mit normalem Güterverkehr transportieren. Sogar der Versand per Luftfracht ist bei Bedarf möglich.

Für den Kunden ist außerdem von Vorteil, dass sich diese Segmente beim Entladen vom Container und beim Anbringen am Drehrohrofen leicht handhaben lassen. Dabei reichen Standard-Hebewerkzeuge aus. Auch bei nachträglicher Ausstattung einer bestehenden Anlage z. B. bei einem Retrofit, und insbesondere, wenn die Räumlichkeiten vor Ort beengt sind, zahlt sich die Segmentierung aus. Selbst in kleinen Hallen ist die Montage schnell und problemlos realisierbar. Auch das unterstützt den Anwender in seinen Bemühungen nachhaltiger zu werden.

Die Nachhaltigkeitsvorteile der segmentierten Zahnkränze beschränken sich jedoch nicht nur auf die vereinfachte Logistik und Handhabung. Die Vorteile beginnen schon in der Fertigung bei SEW-EURODRIVE. Anstatt gängige riesige Gusselemente herstellen zu müssen, lassen sich die vergleichsweise kleinen Einzelsegmente einfach abgießen, auf normalen Werkzeugmaschinen bearbeiten und wirtschaftlich wärmebehandeln. Das trägt nicht nur zu einer sehr guten, homogenen Materialqualität bei, sondern schont bei der Herstellung wertvolle Ressourcen und der Kunde erhält eine nachhaltige Antriebslösung mit optimalem Leistungsverhältnis.

Von Vorteil ist zudem, dass SEW-EURODRIVE die Zahnkranzsegmente aus ADI (Austempered Ductile Iron), einem hochwertigen Gusseisen mit Kugelgraphit, herstellt. Das sorgt für eine hohe Ermüdungsfestigkeit und macht den Zahnkranz bei richtiger Schmierung praktisch verschleißfrei. Durch die hohe Widerstandsfähigkeit dieses Gussmaterials kann der Zahnkranz außerdem schlanker als üblich dimensioniert werden.

Zu dieser Presseinformation gehört das Bild „Segmentierter Zahnkranz“

Info-Link:  https://www.sew-eurodrive.de/zahnkranz/ /

Stichwort für Leseranfragen: „HM 2024 / Segmentierter Zahnkranz“

| Ansprechpartnerin für Redaktionen: SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Unternehmenskommunikation Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal www.sew-eurodrive.de Frau Wilma Berweiler Pressesprecherin Tel.: +49 7251 75-2552 Fax: +49 7251 75-50255 wilma.berweiler@sew-eurodrive.de | Leseranfragen bitte an: SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal www.sew-eurodrive.de Tel.: +49 7251 75-0 sew@sew-eurodrive.de |
| --- | --- |
| Abdruck erwünscht – Verwendung honorarfrei – Belegexempar erbeten |  |

Gültig bis: 30.04.2025 – bei späterer Veröffentlichung bitten wir um vorherige Rückfrage.