Standardisiert, einfach, effizient

Software vereinfacht Robotersteuerung

Bruchsal, Mai 2020: Das standardisierte Softwaremodul MOVIKIT® Robotics für den modularen Automatisierungsbaukasten MOVI-C® von SEW-EURODRIVE wurde um neue Funktionen erweitert, um die Funktion oder die Kommunikation der Roboterkinematiken zu optimieren.

Mit dem ausgezeichneten* parametrierbaren Softwaremodul MOVIKIT® Robotics ermöglicht SEW-EURODRIVE die Ansteuerung universeller Roboterkinematiken auf einfache Weise; beispielsweise beim schnellen Erstellen und Editieren von Roboterprogrammen durch den Werker ohne Hochsprachen-Programmierkenntnisse – sogar direkt an der Maschine.

SEW-EURODRIVE hat das Softwaremodul nun um neue Funktionen erweitert, welche die Integration des Moduls in Automatisierungsstrukturen erleichtern sowie zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.

- TouchProbe Messung und Restwegpositionierung

Die TouchProbe Funktion ermöglicht das Auslösen einer Anweisung während eines Programms durch das Triggern eines Sensors oder den Zustandswechsel einer BOOL-Variable. Die TouchProbe Messung gibt die kartesischen Koordinaten im gewählten Koordinatensystem aus. Bei der Restwegpositionierung wird ausgehend vom gemessenen Bahnpunkt die programmierte Bahn um eine bestimmte Länge in die vorgegebene Richtung fortgesetzt. Ist die Länge größer als die programmierte Bahn, wird diese verlängert. Der Sensor kann an die Umrichter oder direkt am MOVI-C® CONTROLLER angeschlossen werden (z. B. über einen digitalen Eingang).

- Zeit- und wegbasierte Bahnereignisse

Bahnereignisse sind Ereignisse, die an einer definierten Stelle auf der Bahn des Roboters oder eine definierte Zeit vor bzw. nach Erreichen dieser Stelle auslösen. Beispielsweise kann ein Leimauftrag an beliebigen Stellen gestartet und auch wieder gestoppt werden oder kann das Vakuum eines Sauggreifers eine bestimmte Zeit vor Erreichen des Bahnendes eingeschaltet werden. Die Bahnereignisse schalten unabhängig von der Abarbeitung des Roboterprogramms, also dem Fortschritt des Programmzeigers, an der parametrierten Stelle bzw. die parametrierte Zeit davor oder danach.

- Standardisierte Feldbusschnittstelle

Das Standardprofil kann verwendet werden, um den Roboter auf einfache Art und Weise durch eine übergeordnete Steuerung entlang einer Bahn zu verfahren. Die Bahn wird dabei von der übergeordneten Steuerung verwaltet und an das Softwaremodul übermittelt. Die Schnittstelle und das passende, automatisch erstellte Roboterprogramm sind fest definiert. Die Bahn wird dabei aus Bahnsegmenten zusammengesetzt. Jedes Bahnsegment wird durch eine Zielpose, eine Überschleifdistanz und einen Bewegungsparametersatz definiert. Beim Start wird die Bahn abgefahren. Anschließend können weitere Bahnen übermittelt und gestartet werden. Die Bahn besteht aus Bewegungssequenzen, die von der übergeordneten Steuerung zur Laufzeit durch Bahnpunkte und Überschleifbereiche vorgegeben werden. Durch diverse Freigaben wird gesteuert, wann der Roboter welche Bewegung durchführen soll. Mit welcher Geschwindigkeit und Beschleunigung der Roboter diese Bahnsegmente abfährt, wird durch vorkonfigurierbare Bewegungsparametersätze definiert. Die übergeordnete Steuerung gibt für jedes Bahnsegment die Nummer des zu verwendenden Bewegungsparametersatzes an. Beispielsweise können Datensätze für Eilgang, Schleichgang oder Greifbewegungen definiert werden.

Der Einsatzschwerpunkt des Softwaremoduls MOVIKIT® Robotics liegt besonders auf Handlingapplikationen wie dem Kommisionieren, Palettieren oder Umsetzen von Waren. Es lässt sich vielfältig in anderen Bereichen einsetzen, beispielsweise bei Plotteranwendungen, Kleberaufträgen oder dem Positionieren/Schneiden von Lebensmitteln, der Dekoration von Backwaren oder dem Sortieren von Besteck.

Stichwort für Leseranfragen: „MOVIKIT® Robotics“

Zu dieser Presseinformation gehört das Bild „MOVIKIT® Robotics“.

Sie finden diese Pressemeldung auch unter sew-eurodrive.de/presse

| Gültig bis: 01.05.2021 Bei späterer Veröffentlichung bitten wir um vorherige Rückfrage. Ansprechpartner für Redaktionen: SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Marktmanagement Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal http://www.sew-eurodrive.de/ Frau Andrea Balser Referent Fachpresse Tel.: +49 (0)7251 75-2526 Fax: +49 (0)7251 75-502526 andrea.balser@sew-eurodrive.de | Leseranfragen bitte an: SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal http://www.sew-eurodrive.de/ Tel.: +49 (0)7251 75-0 sew@sew-eurodrive.de |
| --- | --- |

Abdruck erwünscht – Verwendung honorarfrei – Belegexempar erbeten

* SEW-EURODRIVE hat beim Handling Award 2019 mit dem Softwaremodul MOVIKIT® Robotics den zweiten Platz in der Kategorie „Robotik – Systeme und Peripherie“ belegt.