Motorseitige Getriebedichtung „Premium Sine Seal“ (PSS) 
der nächsten Generation

Hohe Dynamik und lange Lebensdauer

Bruchsal, Nürnberg, SPS IPC Drives 2017: SEW-EURODRIVE stellt das neue Dichtsystem PSS vor, bei dem die Schmierung im Dichtspalt optimiert, Reibung und Verschleiß reduziert sowie die Dichtsicherheit erhöht wurden. Sein Einsatz unter höchster Dynamik zeigt deutliche Vorteile im Vergleich zu marktüblichen Dichtsystemen. So wird der Verschleiß an der Dichtlippe etwa um die Hälfte reduziert und die Lebensdauererwartung gegenüber herkömmlichen Systemen auf mehr als das Doppelte gesteigert.

Antriebe in Industrieanwendungen werden immer öfter rund um die Uhr mit hoher Dynamik in wechselnden Drehrichtungen betrieben, häufig bis zu 8.000 Betriebsstunden pro Jahr. Unter diesen Belastungen ist der Radialwellen-Dichtring (RWDR) – in Bezug auf die Lebensdauer – oft das begrenzende Glied in einem Getriebemotor. Gemeinsam mit der Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co KG entwickelte die SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG das neue Dichtsystem PSS, bei dem die Schmierung im Dichtspalt optimiert, die Reibung und der Verschleiß reduziert sowie die Dichtsicherheit erhöht wurden.

Basierend auf den positiven Erfahrungen mit dem Kombi-Dichtsystem MSS1 von SEW-EURODRIVE für die abtreibende Getriebewelle, wurde der sinusförmige Teil der Kombi-Dichtung für die motorseitige Getriebeabdichtung weiterentwickelt. Im Gegensatz zur abtreibenden Getriebewelle können auf der Motorseite die radialen Verlagerungen der Wellen vernachlässigt werden. Insofern kommt die neue motorseitige PSS-Dichtung ohne zusätzlichen „klassischen“ RWDR-Teil aus, wie es bei der vielfach bewährten Dichtung MSS1 am Abtrieb der Fall ist.

Das Funktionsprinzip des PSS basiert, wie auch bei einem klassischen RWDR, auf einer berührenden Elastomerdichtlippe. Im Unterschied zum klassischen RWDR ist der Kontakt beim PSS jedoch nicht mehr geradlinig, sondern sinusförmig. Die im Dichtspalt entstehende Wärme wird somit auf eine größere Wellenoberfläche übertragen. Dadurch wird das Elastomer thermisch deutlich weniger beansprucht und altert somit langsamer. Der sinusförmige Verlauf der Dichtlippe fördert weiterhin aktiv den Schmierstoffaustausch im Dichtkontakt, eventuelle Schmutzpartikel werden aus dem Dichtkontakt heraus-„gepumpt“, was den Verschleiß reduziert.

Das neue Dichtsystem PSS wird in einem ersten Schritt für synchrone Servomotoren der Baureihe CMP.. sowie für die mechatronischen Antriebssysteme MOVIGEAR® in Kombination mit einer Auswahl an synthetischen Schmierstoffen ab dem ersten Quartal 2018 zur Verfügung stehen. In einem zweiten Schritt wird das Dichtsystem PSS auch für Asynchronmotoren verfügbar sein, ebenso wie für weitere kompatible Schmierstoffe.

Stichwort für Leseranfragen: „Dichtsystem PSS“

Zu dieser Presseinformation gehört das Bild „Dichtsystem PSS“.

Sie finden diese Pressemeldung auch unter www.sew-eurodrive.de/presse

Gültig bis: 30.11.2018 
Bei späterer Veröffentlichung bitten wir um vorherige Rückfrage.

| Ansprechpartner für Redaktionen: SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Marktmanagement Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal http://www.sew-eurodrive.de/ Herr Gunthart Mau Referent Fachpresse Tel.: +49 (0)7251 75-2588 Fax: +49 (0)7251 75-502588 gunthart.mau@sew-eurodrive.de | Leseranfragen bitte an: SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal http://www.sew-eurodrive.de/ Tel.: +49 (0)7251 75-0 sew@sew-eurodrive.de |
| --- | --- |
| Abdruck erwünscht – Verwendung honorarfrei – Belegexempar erbeten |  |